| NAGY CSABA nagycsabi18@gmail.com Szerkezetépítés BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Fenyvesi Olivér egyetemi docens, BME ÉMK

Dr. Nemes Rita egyetemi docens, BME ÉMK

Speciális tulajdonságú látszóbeton tervezése

Dolgozatomban egy meglévő látszóbeton receptúra optimalizálásával és speciális igényeknek megfelelő
látszóbeton receptúra kidolgozásával foglalkoztam. A tervezés során elsődleges cél a látszóbeton magas
esztétikai követelményeinek való megfelelés volt az ipari bedolgozhatóság, az optimális anyagjellemzők és a
gazdaságosság figyelembevétele mellett. Kísérleteink során 3 különböző igények kielégítésére szolgáló
látszóbeton receptúrát dolgoztunk ki.
Az 1/A receptúra esetén, az üzemben eredetileg is használt keverék optimalizálásával egy általános
igényeknek megfelelő látszóbeton összetételt dolgoztunk ki. Sikerült elérni az optimális bedolgozáshoz
szükséges konzisztenciát és annak megtartását a maximális bedolgozási idő végéig. A nyomószilárdság
megduplázása mellett homogén, esztétikus felületet kaptunk.
A 2-es receptúrát karcsú szerkezetek öntéséhez terveztük, ezért elengedhetetlen volt a nagy szilárdság és
emellett a minél kisebb korai zsugorodási repedésérzékenység elérése. A tömörítésből származó hibák
elkerülése és a megfelelő minőségű felület elérése érdekében öntömörödő képességű betont terveztünk.
Sikerült kialakítani és az üzem bedolgozási idejéig megtartani az öntömörödő képességet az egyszerű
bedolgozhatóság és a nagy szilárdság mellett. A repedésérzékenység csökkentése érdekében szálerősítést
alkalmaztunk a betonban és az egyes betonösszetételi jellemzőket is módosítottuk. A 2-es receptúra alapján
homogén felületű karcsú szerkezetek készíthetők.
A 3-as látszóbeton receptúrát sókivirágzásnak ellenállóan terveztük meg, fontos volt a homogén, repedésektől
és pórusoktól mentes felület. A 3/A receptúrában kohósalak cementet használva elértük, hogy a portland
cementhez képest 50 m%-kal kevesebb kalcium-hidroxid (Ca(OH)2) keletkezik, amely a kivirágzást okozza.
Cement kiegészítőanyagként mészkőliszt helyett metakaolint használtunk, mivel az a puccolán reakciója során
fogyasztja a Ca(OH)2-t, illetve önmaga nem tartalmaz mészkövet, ami később kimosódhat az anyagból.
Sikerült a 3/A receptúrával egy kivirágzásnak ellenálló és egységes, letisztult felületű betont eredményező
keveréket kidolgozni.