| KISS BÁLINT kissbalint98@gmail.com Gépészmérnöki mesterképzési szak MSc, 1. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | LUKÁCS NORBERT lukacsnorbert98@gmail.com Gépészmérnöki alapképzési szak BSc, 9. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Kovács Norbert Krisztián adjunktus, BME GPK

Tóth Csenge Doktorandusz, BME GPK

Rétegközi hegedés vizsgálata FFF típusú 3D nyomtatott termékeken

Dolgozatunk céljául az ömledékrétegezéses 3D nyomtatási technológia esetén megfigyelhető építési irányú anizotrópia csökkentését választottuk. Ennek érdekében 3 alapvető gyártási paraméter, a nyomtatási sebesség a rétegmagasság és a fúvóka hőmérséklet hatását vizsgáltuk a rétegek közötti hegedési kapcsolat szempontjából. A vizsgálatokhoz 3-3 sebesség és hőmérsékletérték, illetve 2 eltérő rétegmagasság mellett készítettünk próbatesteket PLA alapanyag felhasználásával. A méréseink kivitelezéséhez dobozszerű előgyártmányokat alkalmaztunk, ebből vízvágással kimunkált szakítópróbatesteken szakító méréseket hajtottunk végre építési irányban, így jellemeztük a rétegközi szilárdságot.
Méréseink alapján megfigyeltük, hogy a vizsgált paraméterek közül a legnagyobb hatást a rétegmagasság változtatásával értük el, amelynek csökkentése jelentősen megnövelte a rétegközi szilárdságot (akár 150-300%-al). A hőmérséklet csak az alapanyag feldolgozási hőmérséklettartományának alsó szegmensében eredményezett szignifikáns hatást, amíg a nyomtatási sebesség esetén nem tapasztaltunk szignifikáns hatást. Ezek a mérési eredmények összhangban vannak a szakirodalommal.
A rétegközi kapcsolat javítására kísérletet tettünk egy saját módszer, az úgynevezett rétegenkénti hőkezelés használatával is. Az eljárás lényege, hogy a nyomtatás során egy réteg befejeztével a nyomtatófej megismétli az adott rétegre vonatkozó összes mozgást. Maga a hőkezelő mozgás anyaglerakás nélkül történik, azonban a magas hőmérsékletű fúvóka és a nyomtatófej korábban lerakott réteghez viszonyított kicsi távolsága (körülbelül 0,05 mm) a molekulaláncok rétegek közötti diffúziós mozgását segíti elő.
A rétegenkénti hőkezelés hatásának a vizsgálatára két, azonos beállítással gyártott előgyártmányt használtunk, az egyetlen különbség a hőkezelés alkalmazása volt. A mérések során azt tapasztaltuk, hogy a módszer használatával a rétegek között mért húzószilárdsági értékek közel 150%-al növekedtek, emellett a húzó rugalmassági modulus és a húzószilárdsági nyúlás értékekben is növekedést értünk el, mindezt a próbatestek ridegedése nélkül. Az általunk alkalmazott rétegenkénti hőkezelés tehát alkalmas az építési irányú mechanikai jellemzők növelésére. Az eljárás nem igényel utómunkálatot, vagy egyéb kiegészítő berendezéseket, a próbatestek alapanyagigénye is csak kismértékben változhat. Ezzel szemben a módszer használatával a gyártási idő 2-2,5-szer nagyobb, ebből fakadóan használata nem minden esetben célszerű.