| HORVÁTH TAMÁS horvathtamas010107@gmail.com Vegyészmérnök BSc, 5. félév Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Szőri Milán egyetemi tanár, ME AVK

Az anilin-nitrobenzol rendszer mellékreakcióinak elméleti és kísérletes vizsgálata

Az anilin a szerves vegyipar egyik legmeghatározóbb alapanyaga, az izocianát, ezen keresztül a poliuretángyártás kiindulópontja. Az anilin (fenil-amin) előállítása nitrobenzol katalitikus hidrogénezésével történik, palládium vagy platina katalizátoron keresztül. A gyártás során felmerülhet annak a lehetősége, hogy ezen kiindulási nitrobenzol és a termék (anilin) reakcióba lép egymással. A kísérleti eredmények alapján elmondható, hogy a két komponens között szobahőmérsékleten is, hosszabb idő elteltével (20 nap) lejátszódnak kémia reakciók, hiszen a gázkromatográfiás mérések során jelentős mennyiségű melléktermékek képződését detektáltuk, kémiai minőségükről mérésekből kevés információ áll rendelkezésre. Kvantumkémiai módszerekkel viszont feltérképezhető az anilin és a nitrobenzol reakcióinak lehetséges mechanizmusai és termékei is. TDK dolgozatomban az általam végzett elméleti és kísérleti vizsgálatok eredményeinek bemutatom be. A számítógépes kémiai vizsgálatokat a Gaussian09 programcsomagon keresztül végeztem a G3MP2B3 kompozit modell segítségével, amely különböző ab initio számításokat ötvöz empirikus korrekciókkal kiegészítve. A kísérletek nyomon követésére kétféle analitikai módszert az UV spektrofotometriát, valamint a gázkromatográfiát választottam, amelyek segítségével a kiindulási anyagok és a keletkező termékek koncentrációcsökkenését, vagy növekedését monitoroztam. A kísérleteimet többfajta hőmérsékelten (30, 50, 70 és 100 Celsius fokon), először oldószeres (2-propanol), majd oldószermentes közegben is elvégeztem. Az elért eredmények alapján elmondható, hogy a számítások alapján meghatározott reakciógátak a kísérleti vizsgálatok során is megmutatkoztak. Hosszabb idő elteltével azonban játszódhatnak le mellékreakciók, amelyek megértése rendkívül fontos az anilingyártás hatékonyságának növelése érdekében.