| BUCSI-FARKAS LILLA NÓRA flillanora@gmail.com Környezetmérnök BSc, 3. félév Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Prof. Dr. habil. Bayoumi Hamuda Hosam egyetemi docens, OE RKK

NÉGY HERBICID HATÁSA AZ ENZIMAKTIVITÁSOKRA A BARNA ERDŐ TALAJBAN

A talaj enzimatikus vizsgálata a talaj ökoszisztéma állapotának mérésére szolgál. A technika
meglehetősen egyszerű és reprodukálható eredményeket hoz és manapság gyakorlati
jelentőségű, mert a herbicidek hatása, valamint a talaj termékenysége mérhető. A
talajenzimek jelenléte hasznos talajminőségi mutatókról számolnak be a talajbiológiához
kapcsolódó viszonyuk miatt, mivel ezek praktikusak, érzékenyek, integratívak, könnyen
mérhetők, és a múltbeli talajgazdálkodás "biológiai ujjlenyomatainak" minősülnek. A
herbicidek biológiailag aktív vegyületek és alkalmazásuk nem szándékos következményeiként
a biológiai aktivitások jelentős változásaihoz vezethetnek, amelyek befolyásolják a talaj
termékenységét befolyásoló mikrobiális ökológiai egyensúlyt. A fenntartható mezőgazdaság növekvő támaszkodása a herbicidekre aggodalomra adott okot azok ökotoxikológiai hatásai miatt, amelyek befolyásolják az enzimaktivitást, amik a talaj minőségének mutatóiként szolgálnak. A herbicidek (glifozát, parakvát, trifluralin és 2,4-D)
hatását a talaj enzimaktivitásra (β-glükozidáz, amiláz, invertáz, celluláz, proteáz és ureáz,
valamint foszfatáz és aril-szulfatáz) négy perióduson keresztül értékeltem.
A barnaerdő talajmintát az egyetem kertjéből herbicidekkel korábban nem kezelt területéről gyűjtöttem 2021 februárjában, úgy, hogy a talajminta 45%-os víztartó képességgel rendelkezett a mintavétel során, laboratóriumban lemérve. Ezt követően az ömlesztett talajmintát 1 héten keresztül szárítottam (25±3°C-on), ezt követően a talaj vízmegkötő képessége 25%-ra
csökkent. Mindezek után homogenizáltam és átszitáltam 4 mm-es lyukméretű szitán. A
mintákat egyenként (200 grammot) műanyag edénybe mértem, ebből három edényt lemértem
spektrofotométerrel, így ezek alkották a kontroll csoportot, majd előre meghatározott
koncentrációk alapján, a keverési útmutató nyomán a gyomirtó szereket vízben feloldottam és
45%-os víztartalomra kezeltem a talajmintákat és hetente spektrofotométerrel
mértem az edények tartalmát 4 héten keresztül. A herbicid kezelés az enzimaktivitások
variációit eredményezte, míg a legnagyobb aktivitást a kontroll talajnál regisztráltam. A
parakvát és a glifozát az ajánlott terepi dózis mellett jobban gátolja az enzimaktivitást, és a 2,4-
D volt a legkevésbé gátló hatást kifejtett herbicid. A tanulmány arra enged következtetni,
hogy a herbicidek átmeneti hatást gyakorolnak a herbicidek típusához kapcsolódó
enzimaktivitásokra, az ajánlott terepi kijuttatási sebesség mellett.