| BORSÓ JANKA borsojanka@gmail.com kémia alapképzés BSc, 5. félév Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Turányi Tamás egyetemi tanár, ELTE TTK

Laboratóriumi kerozinégetési kísérletek számítógépes szimulációja

Kulcsszavak: Kerozin égése; NOx csökkentés; Jólkevert reaktor; Számítógépes szimulációk

Környezetvédelmi szempontból nagyon fontos jó hatásfokú és alacsony szennyezőkibocsátású égetőberendezések fejlesztése. A Józsa Viktor és kutatócsoportja (BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék) által kifejlesztett keverék- és hőmérsékletszabályozott (KHSZ) [1] égetőberendezés ilyennek bizonyult a mérési adataik alapján. Munkám célja az volt, hogy szimulációkkal alátámasszuk az általuk mért laboratóriumi mérési eredményeket, és jobban megismerjük a koncepcióban rejlő lehetőségeket. A vizsgált mérésekben tüzelőanyagként JP-8 szabvány szerinti kerozint alkalmaztak.
A szimulációkhoz az OpenSMOKE++ [2] programot használtam. A számítások alapja a JP-8 kerozin égését a HyChem [3] megközelítéssel leíró részletes reakciómechanizmus volt. A nitrogén-monoxid kibocsátásának számításához az alkalmazott mechanizmus tartalmazta a Glarborg-féle NOx-részmechanizmust is [4]. Az egyesített mechanizmus 201 anyagfajtát és 1589 reakciólépést tartalmaz.
Első számításaimból kiderült, hogy a jólkevert-reaktor (PSR) modell alkalmazható ennek az égetőberendezésnek a leírására, azonban az égőtérnek nem a teljes térfogatában megy végbe a homogén oxidáció. Hővesztesség nélküli égetőberendezés feltételezésével nem tudtam visszakapni a mért füstgáz-koncentrációkat, de a hőveszteséget is figyelembe véve sokkal reálisabb füstgáz-összetételt számítottam. A számítási és mérési eredmények továbbra is eltértek egymástól a szén-monoxid koncentráció esetén, ezért szisztematikusan megvizsgáltam az égetőberendezés egyes paraméterei megváltoztatásának hatását. A tartózkodási idő változtatása bizonyult a leghatásosabbnak, így sikerült a mért koncentrációkhoz hasonló számított értékeket kapnom.
Az égetőberendezés gyakorlati alkalmazhatóságának jobb megértéséért további szimulációkat végeztem. Először izoterm körülmények között vizsgáltam a kimenő CO és NO móltörteket az égetőberendezés hőmérséklete változásának függvényében, majd az égetőberendezés nyomása változtatásának hatását vizsgáltam a reaktor hőmérsékletére és a füstgáz összetételére. Ez utóbbi különösen fontos lehet, ha a KHSZ-elvet ipari és repülőgép-gázturbinákban akarják alkalmazni.

[1] Józsa, V., Fuel, 291, 120200 (2021)
[2] Cuoci, A., Computer Physics Communications 192, 237–264 (2015)
[3] Xu, R., Combustion and Flame 193, 520–537 (2018)
[4] Glarborg, P., Progress in Energy and Combustion Science 67, 31–68 (2018)