| DAMENIJA GIVI gdamenija@gmail.com - Osztatlan, 7. félév Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar | INCZEFFY PÁLMA EMESE inczeffy@gmail.com Gépészmérnöki BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Haidegger Tamás Egyetemi docens, OE

Károly Dóra Tanársegéd, BME GPK

Marton Hilda Zsanett Phd hallgató, SE

Robot-asszisztált rádiófrekvenciás abláció során létrejött léziók vizsgálata

A pitvarfibrilláció az egyik leggyakoribb szívritmuszavar. Egyik kezelési módja a pitvarfibrilláció rádiófrekvenciás katéterablációja, mely során a pulmonális vénákat elektromosan izolálják a bal pitvar többi részétől. Az eljárás során a katéter körül maradandó szövetelhalás, úgynevezett léziók sorozatát hozzák létre. Az eredményes beavatkozáshoz szükséges, hogy legalább 50 ºC-ra melegítsék a szövetet, mivel ekkor jön létre permanens szövetelhalás.

A transzkatéteres rádiófrekvenciás abláció történhet "pontról pontra" vagy vonal húzásával, mi az előbbi típust választottuk. Méréseinket ex vivo sertésszíveken végeztük, a létrehozott léziók méreteit vizsgáltuk a hőmérséklet és a teljesítmény függvényében az idő változtatásával.

A beavatkozás sikerességét nagyban befolyásolja, hogy ablálás során mennyire egyenletes az energiaközlés. A mérés pontosságának növelése érdekében a kontakterőt egy állandó értéken kell tartani az összes mérési pontnál. Ennek megoldására egy rugós elven működő kontakterő határolót készítettünk, amely segítségével 30±10 grammra tudjuk az elektróda és a szív közötti erőt beállítani. Az ablálást egy robotkarral végeztük, ezáltal is lecsökkentve az emberi eredetű, például kéz remegéséből származó pontatlanságot.

Egyik legfőbb célunk, hogy a valódi műtéti eljárást minél jobban lemodellezzük és ennek segítségével valósághoz hű eredményeket kapjunk. Célunk továbbá meghatározni, hogy a rövidebb ideig tartó nagyobb energiával és a hosszabb ideig tartó kisebb energiával való ablálás közül mely eljárás során keletkezik tartósabb lézió, ami a műtét sikerességében kulcsfontosságú.