| MELIS DÁVID melisdavid@tuta.io Általános orvos Osztatlan, 5. félév Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Rebenku István tudományos segédmunkatárs, DE ÁOK

Prof. Dr. Vereb György egyetemi tanár, DE ÁOK

MOLEKULÁRIS INTERAKCIÓMÉRÉSEK PANNORAMIC CONFOCAL AUTOMATA PATOLÓGIAI SZKENNEREN

Munkacsoportunk korábbi eredményei alapján glioblastoma multiforme esetében az epidermális növekedési faktor receptor és a β1 integrin molekuláris kölcsönhatásának mértéke jobb prognosztikus marker, mint a molekulák expressziós szintje. Ez az összefüggés számos más molekulapárra igaz lehet. A molekuláris interakciók vizsgálatának kézenfekvő módja a mikroszkópiában a FRET (Förster Rezonancia Energiatranszfer) mérése. FRET akkor jöhet létre, ha két konvencionális festékmolekula között a távolság 1-10 nm-es tartományba esik. A magas FRET hatásfok ezért megbízható indikátora a két molekula közötti fizikai közelségnek, mely gyakorta funkcionális kapcsolatra utal. A molekuláris interakciók mérése azonban jelenleg nem elterjedt gyakorlat a hisztopatológiában.
Kutatásunk célja ezért a molekuláris kölcsönhatások méréséhez szükséges módszerek fejlesztése a Pannoramic Confocal automata patológiai szkennerre, ezzel megteremtve a lehetőséget a módszer elterjedésére.
Munkám során a FRET hatásfok számításához szükséges α kalibrációs faktor meghatározásának fejlesztésén dolgoztam. Ez a faktor ahhoz szükséges, hogy a spektrálisan komplementer két fluorofórral – a donorral és az akceptorral – specifikusan, antitesten keresztül jelölt két kölcsönható molekula metszetbeli eloszlásának mikroszkópos felvételeiből azoknak megfelelő FRET hatásfok térképet készíthessünk. Meghatározásához donor és akceptor festékkel egyszerre konjugált BSA-ból standard mintákat készítettünk, s ezek FRET hatásfokát LSM880 lézerpásztázó mikroszkóppal megmértük, mivel itt a spektrálisan definiált lézervonalak mellett az α egyszerűen meghatározható. A széles spektrumú LED fényforrásokat alkalmazó Pannoramic Confocal α kalibrációs faktorát ezen meghatározott FRET hatásfok értékekből származtattuk. A továbbiakban a kalibrációs rendszert N87 emlőtumor sejtvonal sejtjein, és azokból in vivo növesztett tumorok metszetein végzett FRET méréssel teszteltem. Eredményeink szerint a Pannoramic Confocal a megfelelő szoftveres megoldások kidolgozása után alkalmas lehet diagnosztikailag jelentős molekuláris interakciók felfedezésére, és a már ismert kölcsönhatások vizsgálatának rutin diagnosztikai alkalmazására.