| BAZSÓ ÁDÁM bazsoadam@gmail.com Villamosmérnöki BSc, 14. félév Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Prof. Dr. habil. Lencse Gábor egyetemi tanár, SZE GIVK

IPv4aaS célokat szolgáló IPv6 áttérési technológiák összehasonlító elemzése

IPv4aaS célokat szolgáló IPv6 áttérési technológiák összehasonlító elemzése

Dolgozatom témája az IPv4aaS célokat szolgáló IPv6 áttérési technológiák. A választott témakört azért tartom fontosnak, mivel az IPv4 címek elfogytak, a szolgáltatók nehezen vagy nem tudnak biztosítani publikus IP címet a végfelhasználóknak.
Munkám első részében bemutatom az öt legfontosabb IPv4aaS (IPv4-as-a-Service, azaz: IPv4, mint szolgáltatás) IPv6 áttérési technológiát: 464XLAT, MAP-T, MAP-E, Dual-Stack Lite, Lightweight 4over6. Ezek a módszerek vagy beágyazással, vagy címfordítással segítik az IPv6-ra való áttérést, illetve ahol szükséges, fenntartják az IPv4-et mint szolgáltatást. Majd ismertetem az általam talált implementációkat az egyes módszerekre.
A dolgozatom második felében méréseket végzek a 464XLAT és MAP-T technológiákkal. Részletesen bemutatom a méréseimhez használt szoftvert, a Joolt és működési módjait. Ismertetem a mérési környezetet és a módszertant. Írok a mérőprogram (siitperf) működéséről, részletezem a technológiák konfigurálását és megvalósítását a mérőhálózaton. Majd az áttérési módszerek teljesítményvizsgálatát végzem el kétféle módon: a processzor magok számának növelésével egytől egészen tizenhat magig, valamint a kapcsolatszám emelésével 1 milliótól 256 millióig. Továbbá, mivel a MAP-T technológia kliens oldali eleme két funkciót lát el (állapottartó NAT44 és állapotmentes NAT46), ezért a teljesítményvizsgálatát ennek a hálózatelemnek a két részre bontásával is elvégzem. Ezek után az eredményeket összehasonlítom és elemzem.
A konfigurációból, illetve a mérésekből az tapasztalható, hogy a MAP-T minden esetben jobb teljesítményt nyújt, mint a 464XLAT, és mind a processzormagok száma, mind a kapcsolatszám szerinti skálázódásban is lényegesen jobb nála. A 464XLAT pedig egyszerűbb felépítésű, könnyebben megvalósítható, működéséből adódóan pedig jobban kihasználja a rendelkezésre álló portszám tartományt.