| TAFFERNER ZOLTÁN zoli.taffy@gmail.com Villamosmérnöki BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Neumann Péter adjunktus, BME VIK

Dr. Mizsei János professzor emeritusz, BME VIK

Vertikális kialakítású VO2 nanoszerkezetek vizsgálata

A VO2 egy alacsony hőmérsékleten (67 °C) fém-félvezető átmenetet (MIT - Metal Insulator Transition) mutató anyag. Az átmenet során a vezetési tulajdonságok jelentősen megváltoznak, akár 4-5 nagyságrendnyi változást is mutatnak [1]. Az átmenet akár nanoszekundumos sebességel is le tud zajlani, ami tovább növeli az anyag kihasználhatóságát elektronikai eszközökben [2]. A VO2 MIT jelenségét már 1959-ben megfigyelték [3], és azóta is rengeteg kutatás alapját képezi.

A VO2 felhasználása sokrétű lehet, például hanszálható logkai áramkörök kialakítására, melyben a hőmérséklet az információ hordozójaként hasznosul [4]. A VO2 segítségével lehetséges olyan oszcillátorokat kialkaítani, melyek neuromorf áramkörökben használhatók [1, 4]. VO2 réteg egy kis térrészét egy kívánt termikus munkapont beállítására használva, létrehozható egy hot-spot, amellyel a környezetében elhelyezett közeli VO2 alapú eszközök működése befolyásolható.

A dolgozatban vizsgált szerkezet egy Si hordozón növesztett termikus SiO2 rétegre porlasztással leválasztott Pt elektróda (25 nm vastag) és erre reaktív porlasztással VO2 (100 nm) vékonyréteg kerül. A VO2 felületén a második, felső elektróda azonos módszerrel kerül kialakításra. Az elektródák egymást keresztben fedik. Működés során a vertikálisan kialakított VO2 rétegben az áram gyakorlatilag csak az elektródák közti részen folyik, az áram Joule-hője pedig előidézi az MIT effektust.

A dolgozatban bemutatom az eszköz viselkedésének végeselem szimulációját, mintakészítését és elektromos mérését, valamint a kapott eredmények összehasonlítását.

[1] J. Lappalainen, J. Mizsei and M. Huotari, "Neuromorphic thermal-electric circuits based on phase-change VO2 thin-film memristor elements", Journal of Applied Physics, Vol. 125, 044501, pp. 1-10, 2019

[2] S. D. Ha, Y. Zhou, A. E. Duwel, D. W. White and S. Ramanathan, "Quick Switch: Strongly Correlated Electronic Phase Transition Systems for Cutting-Edge Microwave Devices", IEEE Microwave Magazine, Vol. 15, No. 6, pp. 32-44, 2014

[3] F. J. Morin, "Oxides Which Show a Metal-To-Insulator Transition at the Neel Temperature", Physical Review Letters, Vol. 15, No. 1, pp. 34-36, 1959

[4] W. Yi, K. K. Tsang, S. K. Lam, X. Bai, J. A. Crowell and E. A. Flores, "Biological plausibility and stochasticity in scalable VO2 active memristor neurons", Nature Communications, Vol. 9, 4661, pp. 1-10, 2018