| JAKSA RITA ritajaksa@gmail.com Építőmérnök BSc, 11. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Nagy Balázs Egyetemi adjunktus, BME ÉMK

Leesésvédelmi rendszerek épületfizikai elemzése

Az építőipar egy komplex és sok szakágat összefogó iparág, melyben mindig lehet fejlődni és új területeket meghódítani. Az építőipari biztonság, munka-, egészség-, és életvédelem kérdésköre az egyik leginkább fejlődőképes ágazat, melyben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a leesésvédelmi rendszerek alkalmazására az épületeinken. Ezeknek a rendszereknek a megléte azért is fontos, mivel az építőibarban a magasból leesés az első, míg az ipar egészét nézve pedig a második helyen áll a halálos kimenetelű munkahelyi balesetek között. Jelenleg Magyarországon a leesésvédelemre vonatkozóan az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről III. fejezete szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit és a 4/2022. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet a leesés elleni rendszerek alkalmazását írja elő. Látható, hogy a rendszerek megléte szükséges és jogszabályok alapján elvárt is. Ezek a szabályozások a munkáltatókra és az üzembentartóra egyaránt vonatkoznak. A tervezőknek a felelőssége vizsgált ebben a témában.

A leesésvédelmi rendszereknek a tervezési folyamatában vannak hiányosságok és munkarészek, melyek kidolgozása jelenleg még nem teljes és nem rendelkezünk információkkal. Az egyik ilyen rész az épületfizikai tervezést érinti. A rendszerek már az épület tervezésekor is figyelembevehetők vagy akár meglévő épületre utólag is beépíthetők. A beépítésük során azonban a rögzítések mentén többlet energiaveszteség jöhet létre, amelyet információ hiányában a tervezők a munkájuk során jelenleg nem vesznek figyelembe, és sajnos többségében az üzemeltetők sem érdeklődnek iránta.

A kutatásomban végeselemes hőtechnikai numerikus modellezéssel négy féle ipari épületekre és csarnokokra jellemző rétegrendi kialakításra vizsgálom, hogy a leesésvédelmi rendszer rögzítő elemei milyen mértékű pontszerű hőhidakat okozhatnak és ez milyen hatással van a határolószerkezetek rétegtervi hőátbocsátási tényezőjére. Nem utolsó sorban pedig a hőtechnikai vizsgálatok alapján a leesésvédelmi rendszerek rögzítési megoldásainak állagvédelmi megfelelőségét is vizsgálom.

A dolgozatom hasznos információkat tartalmazhat azon építész és mérnök kollégáknak, akik ilyen rendszerek betervezésére lesznek felkérve. Kutatásom az épületek energetikai teljesítőképességének optimalizáláshoz nyújt elengedhetetlen információkat, valamint segít számszerűsíteni a jelenleg ismeretlen hőtechnikai hatásokat.