| BÖRÖCZKI LUCA boroczkiluca@gmail.com építőmérnőki BSc, 3. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Németh Andor doktorandusz, BME ÉMK

Dr. Török Ákos egyetemi tanar, BME ÉMK

Lógó Benedek András tudományos segédmunkatárs, BME ÉMK

Dr. Vásárhelyi Balázs egyetemi docens, BME ÉMK

Gránit, márga és durva mészkő ultrahang terjedési sebességének és szilárdsági tulajdonságainak összefüggése

A mérnökgeológiában a kőzetek fizikai tulajdonságainak meghatározására roncsolásmentes vizsgálatok is elterjedtek. Ezeken belül az ultrahangos vizsgálati módszerrel meghatározható a P (primer) és S (szekunder) hullámok terjedési sebessége, amelyből számítható a kőzetek rugalmassági, nyírási, és kompressziós modulusa, Poisson-tényezője.

A kutatásom során három, hazánkban gyakran felhasznált, egymástól nagymértékben különböző kőzettípusban vizsgáltam a P és S hullámok terjedési sebességét, illetve ezek összefüggéseit különböző kőzetmechanikai paraméterekkel. A 34 darab kőzetminta egy része a Mórágyi Gránit Formációból származik monzogránitos kőzetváltozatnak tekinthető, a második csoport az eocén, Budai Márga Formációból származó mészmárga, míg a fennmaradó kőzetminták pedig porózus ún. durva mészkövek, amelyek a Citadellából származó tömbökből lettek kialakítva s a miocén Tinnyei Formációt képviselik.

A próbatesteknek kiszámítottam a száraz és víztelített testsűrűségét, majd a Geotron készülékkel összesen 636 ultrahangos mérést végeztem a P és S hullámok terjedési sebességének meghatározására a kőzetmintákban. A P és S hullámok terjedési sebességéből dinamikus Poisson-tényezőt, rugalmassági, nyírási és kompressziós modulust számítottam. A roncsolásmenetes vizsgálatokat követően roncsolásos egyirányú nyomószilárdságvizsgálatnak vetettem alá a kőzetmintákat, ennek eredményéből pedig meghatároztam a statikus rugalmassági modulust és a nyomószilárdságot. Minden vizsgálatot légszáraz és víztelített kőzetfizikai állapotú mintákon is végeztem. A mért és számított adatokat ábrázolva láthatók az összefüggések a testsűrűség, a hullámterjedési sebességek, a deformációs modulusok és a nyomószilárdság közt. A kapott összefüggéseket összevetettem a nemzetközi szakirodalomban leírt egyenletekkel.

Méréseim igazolták, hogy olyan roncsolásmentes mérésekkel, mint az ultrahang terjedési sebesség fontos kőzetfizikai paraméterek adhatók meg és megfelelő nagy adat mennyiség esetén lehetőség nyílik összefüggések felállítására a különböző kőzetfizikai paraméterek között, ami segít a jövőbeli mérések tervezésében, a mérés számok csökkentésében.