| IPKOVICH ÁDÁM wqbks2@student.uni-pannon.hu Mechatronikai mérnök BSc, 7. félév Pannon Egyetem Mérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Kummer Alex Tudományos munkatárs, PE MK

Dr. Abonyi János Egyetemi tanár, PE MK

Kompozit anyagok tönkremenetelének vizsgálata iteratív identifikáció segítségével

A kompozit anyagok szilárdság-tömeg arányuk miatt egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az iparban. A rétegek viselkedése a felhasznált anyagok szerint eltérő, és tönkremeneteli modellekkel írható le. Egy tönkremeneteli modell csak akkor azonosítható, ha a szálak irányában, a szálak irányával párhuzamos irányú feszültséget és a nyírófeszültséget mérjük. Emellett a modellek paraméterei támpontokat adnak arra vonatkozóan, hogy mikor törik meg az anyag. A különböző paraméterek azonban összefüggnek egymással, és a legtöbb identifikációs eljáráshoz sok, időigényes és drága törésvizsgálatokból kinyert adatra van szükség. Munkám a tönkremeneteli modellek azonosíthatóságára, vagyis a tönkremeneteli felület paraméterei meghatározására összpontosít.
Az első lépés a paraméterek azonosításával és a modellek hibáinak kiszámításával a tönkremeneteli modell kiválasztására összpontosít. A legjobb modellt a paraméterek meghatározási lépéshez továbbítjuk. A Fisher Információs Mátrix kiváló eszköz arra, hogy az akár kis számú helyes kísérletből is hatékonyan nyerjünk információt a kísérletekből. A módszer kiszámítja a hibamodell részleges deriváltjait (helyi érzékenységét), és meghatározza, hogy melyik kísérlet melyik paraméter szempontjából releváns. Mivel a szükséges kísérletek pontos száma nem ismert, és a különböző kísérletek nem feltétlenül tartalmaznak további információt, a kísérlettervezést (Design of Experiments) alkalmazom a legtöbb információt tartalmazó kísérletek kiválasztására. Több optimális terv létezik, amelyek közül az A-optimalitást alkalmazom annak additív jellege miatt, és így az optimalitás mértéke egy szinguláris értékben mutatja be a benne lévő információt. Ezt a mértéket egy nemlineáris kevert egészértékű optimalizálással optimalizáljuk, hogy csak a releváns kísérletet válasszuk ki. Az algoritmus azt is meghatározza, hogy melyik paraméter igényel további információt, és optimális pontokat választ a hibafelületen. Végül egy iteratív algoritmus kerül bevezetésre az identifikációhoz leginkább hozzájáruló pontok kiválasztására.
Módszerem hatékonyságát ismert hibamodellek paramétereinek meghatározásával mutatom be véletlenszerűen generált hibafelületeken. Az azonosítási folyamat a Max-Stress, Tsai-Wu, Tsai-Hill, Hoffman, Hashin és Puck modelleket figyelembe véve történik. Az eredmények azt mutatják, hogy a módszer a generált tönkremeneteli felület névleges paramétereihez közeli paramétereket szolgáltat.