| GÖRBE ÁKOS gorbe.akos@gmail.com gépészmérnök MSc, 4. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Bárány Tamás egyetemi docens, BME GPK

Varga László József Doktorandusz, BME GPK

Orientált polipropilén szalagok gyártástechnológiájának fejlesztése

A polipropilén az egyik legnagyobb körben elterjedt tömegműanyag, mivel a tulajdonságai könnyen befolyásolhatók a követelmények szerint, így egyaránt alkalmas műszaki felhasználásra és hétköznapi termékek gyártására [1–3]. A műszaki alkalmazás egyik módja nagy orientációjú fóliák létrehozása nyújtással, amelyekből a fólia fibrillálásával és sodrásával zsinegek állíthatók elő elsősorban mezgőgazdasági felhasználásra [4]. A gyártási folyamat során a fólia előgyártmány szakítószilárdsága az egytengelyű nyújtás hatására bekövetkevő molekuláris orientáció miatt jelentősen növekszik, ezzel együtt a fólia keskenyedik és a vastagsága csökken. Ez lehetővé teszi azt, hogy alternáló bemetszések kialakítása után könnyen nagy teherbírású zsineggé sodorható legyen a fólia. A nyújtás laborkeretek közt egy kísérleti fólianyújtósoron történik, amely biztosítja a nagy termelékenységet és a jó reprodukálhatóságot.
A dolgozatban egy zsineg gyártására alkalmazható fibrilláló eszköz tervezése és elkészítése a célom, illetve ennek alkalmazása a Tanszék laborítóriumi fólianyújtósorában. Emellett cél a kísérleti fólianyújtósoron előállított fóliák jellemzése morfológiai és mechanikai anyagvizsgálati módszerekkel. Ehhez előkísérletek alalpján választok különböző blendeket az elérhető legjobb szakítószilárdság és szakadási nyúlás figyelembevételével.

Irodalom:
[1] I. M. Ward: Structure and properties of oriented polymers. Springer Science and Business Media, Dordrecht, (1997).
[2] Bigg, D. M.: Mechanical property enhancement of semicrystalline polymers—A review. Polymer Engineering & Science, 28, 830–841 (1988).
[3] Vitkauskas, A.; Miglinaitė, R.; Vesa, P.; Puolakka, A.: Mechanical Properties of Polypropylene Multifilament Yarns in Dependence of their Drawing Ratio. Materials Science, 11, 407–410 (2005).
[4] Kraessig, H.: Film to fiber technology. Journal of Polymer Science: Macromolecular Reviews, 12, 321–410 (1977).