| FINTA ERVIN PÉTER finta.ervin.peter@sze.hu Gépészmérnöki BSc, 7. félév Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Antali Máté tudományos főmunkatárs, SZE GIVK

Vasúti kerék rezgéseinek dinamikai leírása és stabilitásvizsgálata

A vasúti járművek gördülését tengellyel mereven összekapcsolt kerekek, úgynevezett kerékpárok biztosítják. A kerekek enyhén kúpos kialakításával kapcsolatos mechanikai leírások, vizsgálatok közel másfél évszázados múltra tekintenek vissza. A szakirodalomból viszont hiányzik annak az általános gyakorlatnak az indoklása, hogy a rezgéseket miért lehet – a merev test modellből vártnál kevesebb – két szabadságfokú modellel leírni. A dolgozat célja egyrészt, hogy a kerékpár egy egyszerű mechanikai modelljéből kiindulva felállítsuk a kerékpár rezgéseire vonatkozó összefüggéseket, valamint hogy kielégítő magyarázatot nyerjünk arra vonatkozóan, hogy egyes egyenletek miért nem játszanak szerepet a kerékpár mozgásainak vizsgálatánál.

A dolgozat másik célja a vasúti kerékpár kígyózó mozgással szembeni stabilitására vonatkozik. Ez korunkban is meghatározó kérdés, elég csak a közelmúltban átadott Szeged-Hódmezővásárhely között járó vasútvillamos esetére gondolni, ahol az üzem alatt tapasztaltak nem várt kígyózó mozgást, rezgéseket. Ennek a problémának a megoldása azonban semmiképp sem volt triviális, a szakemberek először a kerék esztergálásával próbálkoztak, hogy módosítsák a kerékprofilt, valamint szóba került a pálya állapota is, azonban a végső megoldást a lengéscsillapítók kicserélése jelentette, amellyel sikerült módosítani a jármű dinamikai tulajdonságait, és így nem léptek fel további jelentős rezgések. A dolgozatban azt a választ keressük, hogy milyen tényezők játszanak szerepet a kerékpár rezgésében, illetve hogy milyen esetekben válik a rendszer instabillá. Megállapítjuk, hogy a kerék kúposságának csökkentésével, valamint a rugómerevségek növelésével lehet a kritikus sebességet növelni.