| SZENDRŐ PÉTER szendropeti@gmail.com Gépészmérnök BSc, 6. félév Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Titrik Ádám egyetemi adjunktus, SZE GIVK

Hőcserélő porozitási együtthatóinak mérése, és hűtőrendszer szimulációja

Hőcserélő porozitási együtthatóinak mérése, és hűtőrendszer szimulációja

Kutatásom célja az Arrabona Racing Team által használt hűtőmagok porozitási együtthatóinak meghatározása, ennek segítségével CFD szimulációba való megbízható beintegrálásuk.
Az ART-09 a sikerek ellenére is hordozott magában olyan hibákat, melyek az autó teljesítményének rovására mentek. Ilyen probléma volt a hűtőrendszer alulműködése, mely többek között a szimulációs módszer kiforratlanságának is köszönhető. Dolgozatom témájául ennek a hiányosságnak az orvosolását választottam.
Áramlástani szimulációknál kiemelkedően fontos a falak menti áramlás meghatározása, emiatt elengedhetetlen a jó turbulencia modell, és az ehhez megfelelő határréteg háló felvétele.
Ez egy hűtőmag esetén kivitelezhetetlenül nagyszámú cellát tenne szükségessé, így a reális bemodellezés nem lehetséges. A Siemens Star CCM+ ezt a hűtő tömb porózus régióval való helyettesítésével oldja meg, azonban a plauzibilis eredményhez esszenciális ennek az elemnek a pontos definiálása.
Ehhez szükséges a porozitási együtthatók meghatározása. A mérés gyakorlati célja a hűtőmag két oldala közt fellépő statikus nyomásesés levegő áramlási sebesség függvényében történő meghatározása. Ezek a pontok egy másodfokú görbével interpolálhatók, melynek másodfokú együtthatójának és lineáris tagjának a hűtőmag vastagságával vett hányadosa a Siemens Star CCM+ számára szükséges két paraméter.
A felvázolt méréshez egy szélcsatorna készült 160 mm belső átmérővel, és mintegy 4 méter hosszal. A hűtőmag két oldalán négy-négy mintavételezési pontból álló mérőperem helyezkedett el a nyomáskülönbség meghatározására, a csatorna végén pedig egy termikus anemométer segítségével mértük az aktuális légsebességet. Két ventilátor felhasználásával 5 mérési pontot tudtunk felvenni 3 és 15 m/s között.
A mérés kiértékelése után a porozitási tényezők szimulációba való beillesztése következett, melynek eredménye megegyezett a kimért értékek alapján elvárhatóval.