| NÉMETH NOÉMI neno20010702@gmail.com Műszaki Földtudományi alapszak BSc, 3. félév Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Mucsi Gábor egyetemi tanár, ME MFK

Nagy Gáborné Ambrus Mária PhD hallgató, ME MFK

Hulladék alapú szálerősített geopolimer kompozitok eljárástechnikai vizsgálata

Az elmúlt évtizedekben, rendkívül kedvező tulajdonságainak köszönhetően, egyre nagyobb figyelmet kapó környezetbarát geopolimer kötőanyagok vizsgálatát választottam TDK dolgozatom témájának. A geopolimerek szerkezetüket tekintve szervetlen polimerek, de mesterséges kőzeteknek is felfoghatók. Vonzerejük az egyszerű előállításban, a nagy szilárdságban, ellenállóságban, így a felhasználási területek sokszínűségében és a változatos alapanyagokban rejlik. A geopolimer kompozitok gyakran készülnek olyan nagy mennyiségben felhalmozódott ipari hulladékokból, (mint például a deponált erőműi pernye is) melyek újrahasznosítása egyelőre nem megoldott, ezáltal hazai és globális szinten is komoly problémát jelent.
A geopolimerek egyes tulajdonságai – bedolgozhatóság, nyomószilárdság, hajlítószilárdság – befolyásolhatók az alapanyagok megfelelő előkészítésével, adalékanyagok hozzáadásával, illetve különböző szálerősítési módszerek alkalmazásával. Ezen jelenség megfigyeléséhez szisztematikus kísérletsorozatot végeztem el, ami során geopolimer próbatesteket készítettem tiszaújvárosi deponált barnaszén pernyéből és metakaolinból. A próbatestek elkészítéséhez az erőműi pernyét laboratóriumi golyósmalomban mechanikailag aktiváltam, majd 0, 10, 15, 20, 25 és 50 tömegszázalék metakaolinnal helyettesítettem. A próbatesteken hőkezelést, illetve egy hét pihentetést követően nyomószilárdság vizsgálatot és FTIR spektroszkópia mérést végeztem, ebből következtettem a metakaolin keverékre gyakorolt hatására. A legkiemelkedőbb eredményeket a 15 m/m%-os próbatestek produkálták, közel hatszoros egytengelyű nyomószilárdság növekedést, a kizárólag pernyét tartalmazó keverékhez képest, ezért ezt a keverési arányt választottam a szálerősítés alapjául. Ezt követően három szálerősítési keverési eljárást vizsgáltam meg E-üvegszálak alkalmazásával.
A szálerősített próbatesteken a már fentebb említett kezelési-pihentetési folyamatok után nyomó- és hajlítószilárdság vizsgálatot is végeztem, amely jellemzően a hajlítószilárdság növekedését eredményezte. A vizsgálatok során megállapítottam, hogy a különböző keverési eljárások közül melyik a legalkalmasabb az általam használt E-üvegszálak megfelelő homogenizálására.