| PÁL KRISZTINA palkrisztina23@gmail.com Környezetmérnöki BSc, 7. félév Debreceni Egyetem Műszaki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár, DE MK

Izbékiné Szabolcsik Andrea egyetemi tanársegéd, DE MK

Kezelt fürdővíz alapú hidropóniás rendszerben termesztett növények fogyaszthatóságának vizsgálata

Földünk népessége napról napra egyre nehezebb helyzetekkel találja szemben magát. Erőforrásaink jelentős csökkenő tendenciát mutatnak, a népesség azonban egyre csak nő. A Föld eltartó képessége mellett, egyre nagyobb hiány jelentkezik az édesvíz készleteinkben is. Megoldások ugyan már léteznek az édesvíz előállításra, azonban a veszélyeztetett területek gazdasági helyzete nem engedi meg ezen technológiák alkalmazását. Az ivóvíz hiányának kérdése egyszerűen mérsékelhető a használt vizek újrahasználatával. Több éve tartó kutató munkám során kevésbé terhelt szennyvizek, az ún. szürkevizek kezelési módszereit és újrahasznosítási lehetőségeit vizsgálom. Munkám során állandó összetételű szintetikus fürdővizet készítettem, melyet koagulációs-flokkulációs megoldással kezeltem vas(III)-kloriddal, majd kvarchomokrétegen szűrtem. Az általam alkalmazott kezelési eljárás, mind az Európai Uniós, mind a nemzetközi ajánlásoknak megfelelt. A vizsgálataim során kiemelt figyelemmel követtem a zavarosság és a biológiai oxigénigény változását, mely paraméterek vizsgálata az öntözés alapú újrahasználat során kiemelten fontos. A kezelt modellvíz hatását hidropóniában termesztett növényeken (rukkola, kínai kel, Lolla Rosso saláta) keresztül is vizsgáltam. A termesztést követően a növények számos külső és belső tulajdonságát vizsgáltam, mint pl. a maximális gyökér- és levél hosszúságot, nedvesség tartalmat, maximális produktum tömeget, illetve elemanalitikai vizsgálatokat is végeztem. Ez utóbbi vizsgálat során mért koncentrációértékek felhasználásával egészségkockázati mutatók számításával a növények fogyaszthatóságát is elemeztem. Az szürkevízzel, valamint az ivóvízzel történő öntözési tapasztalatok összehasonlítása során megállapítottam, hogy jelentős különbség nem áll fent a két öntözővíz alkalmazása között. A feltételezett fogyaszthatóság, egészségügyi mutatók (célveszélyesség hányados (THQ), egészségkockázati index (HRI)) elemzése alapján kimutattam, hogy jelen kutatási körülmények között a szürkevíz öntözési célú használata nem járt jelentős kockázattal. Továbbá megállapítottam, hogy a hidropóniás rendszerek alkalmazása kettős megoldást jelenthet a vízhiány kérdésére, mivel jelentősen kevesebb víz használata szükséges a szabadföldi termesztéshez képest, illetve alkalmazásával az egyre gyakrabban előforduló talajszennyezésből származó megbetegedések aránya is csökkenthető lenne.