| MÉSZÁROS MÁRIA mariameszaros018@gmail.com Anyagmérnök BSc, 5. félév Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Bubonyi Tamás PhD hallgató, ME AVK

Nagy áramsűrűség hatása alumínium fólia újrakristályosodására

Dolgozatomban az elektromos áram 300 µm vastag alumínium fóliára gyakorolt hatását vizsgálom. Az alumínium fóliák megújulása és újrakristályosodása fontos kérdése a modern akkumulátor gyártásnak, üzemeltetésnek. Főleg nagy áramsűrűségű villamos áram esetén következik be a lágyulás. Emiatt érdekes a fóliák ilyen célú vizsgálata.

A nagy áramsűrűség nagy átfolyó áramerősséget jelent akkor is, ha a fólia vékony. A nagy áram előállítása nem bonyolult feladat, azonban fólia mintán történő átvezetése sok kérdést vet fel főleg a villamos kontaktusok esetén. Speciális befogó-mintatartó kidolgozására volt szükség, ami a fóliát rögzíti és a kontakt ellenállást alacsony értéken tartja akár emelt hőmérsékleten is. Erre a feladatra megfelelő minta tartó-befogót terveztem és egy mérési összeállítást, amiben akár váltó, akár egyenáram átvezethető a fólia mintán. A befogót A4 lapméretű mintákhoz terveztem.

A minták (300 µm) lágyulását kis terhelőerejű szakítógéppel elvégzett szakítóvizsgálatok és röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményein keresztül vizsgálom. Természetesen ehhez referenciaként a nyers, alakított fólia vizsgálatát is elvégeztem. Laboratóriumi környezeti körülmények között 270A átfolyó áram a fóliát elégeti. Emiatt a lágyításokat 240A, 250A és 260A áramterheléssel végeztem el. A fólia hőmérsékletét előzőleg 2 ponton beállított infra-hőmérővel mértem. Az eredmények könnyebb értelmezése és összevetése miatt kemencében izoterm hőkezeléseknek (200 °C; 230 °C; 250°C) is, alávetettem a fólia mintákat. Ezeket a mintákat is ugyanúgy vizsgálom, mint az árammal átjárt mintákat.