| TÖLLI LILLA MÁRTA tolli.lilla.marta@gmail.com Vegyészmérnök MSc, 1. félév Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Hornyák-Mester Enikő Tudományos segédmunkatárs, ME AVK

Dr. Fiser Béla Tudományos munkatárs, ME AVK

"Zöld" poliuretán biokompozitok fejlesztése

A poliuretán (PU) hab két fő összetevőn alapul: izocianáton és poliolon. A két legfontosabb izocianát a metilén-difenil-diizocianát (MDI) és a toluol-diizocianát (TDI). Általában az MDI-t könnyebb kezelni, és magasabb párolgási pontja miatt kevesebb biztonsági követelményt támaszt. A poliolok két csoportra oszthatók: poliéter és poliészter poliolok. A két fő komponens mellett az adalékanyagok, például habképző anyagok, katalizátorok, felületaktív anyagok és színezékek is elkerülhetetlenek a termék kívánt minőségének és esztétikai tulajdonságainak eléréséhez. A növekvő környezetvédelmi aggályok miatt a "zöld" poliuretánok fejlesztése jelenleg fontos téma, mivel az ipar igyekszik a hagyományos alapanyagokat és adalékanyagokat bio alapú anyagokkal helyettesíteni. Korábban számos különböző bio-alapanyagot (mezőgazdasági hulladék stb.) teszteltek, hogy bio-alternatívaként alkalmazzák őket a poliuretángyártásban. Az egyik különleges példa az algaalapú anyagok alkalmazása. Az algák a vízi növények nagy csoportja, amelyek viszonylag könnyen termeszthetők, és így biomassza előállítására alkalmasak.
Ebben a kutatásban poliuretán biokompozitokat fejlesztek ki algaporok adalékanyagként történő felhasználásával. Az algaporokat színezőanyagként alkalmazom a különösen drága szintetikus pigmentek helyettesítésére. A receptúra kialakításához és az anyagminőség ellenőrzéséhez úgynevezett "poharas kísérleteket" végeztem a FOAMAT 285 habminősítő rendszer segítségével. Az algaporokat a formulázott poliolhoz kevertem, majd izocianátot adtam hozzá. A színváltozást színmérő berendezés segítségével figyeltem meg. Mechanikai vizsgálatokat végeztem az alga/PU rendszereken, és összehasonlítottam az alga nélküli standard habokkal. Értékeltem az alga/PU biokompozitok fizikai és kémiai tulajdonságait.