| BERECZKI ALEXANDRA bereczkiszandi@gmail.com gépészmérnöki BSc, 3. félév Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Berczeli Miklós egyetemi adjunktus, NJE GAMFK

Könyves Zsolt tanszéki mérnök, NJE GAMFK

Femtoszekundumos lézersugár által indukált periodikus felületi struktúra kialakítása alumínium felületen

Napjainkban egyre gyorsabban fejlődik az ipar, ehhez pedig szükséges a technológiák továbbfejlesztése.

Erre jó példa a LIPSS felületek, vagyis a lézer által létrehozott felületek. Acélok esetében a létrehozására több szakirodalmat és tanulmányt találunk, azonban alumíniumokra és ötvözeteire kevés eredmény áll rendelkezésünkre.

Dolgozatom célja egy meghatározott összetételű alumínium felületen létrehozni LIPSS felületet.

LIPSS- ek többféle módon létrehozhatók, jelen kísérletben lézernyalábbal pontokat lőttünk egymás mellé átfedés nélkül, majd ezek nedvesítési tulajdonságait vizsgáltuk a különböző paraméterek függvényében.

Alumínium felületeken a szakirodalmak szerint nehéz megfelelő LIPSS felületet létrehozni. Mi számít megfelelőnek?

Nincs túl sok anyagkilökődés a lézernyaláb behatolási helyén, a pontok körül nincs vagy minimális a hőhatás övezet égés pedig nincs a felületen, ugyanakkor a legfontosabb, hogy a keletkező mikrostruktúrák szabályos egyenes vonalként jelennek meg, melyek a mikroszkópos felvételeken völgyekre és hegyekre oszthatók fel. Ezeket a struktúrákat femtoszekundumos lézerrel hoztam létre, majd fénymikroszkóppal vizsgáltam a létrehozott felületet. Kísérlettel meghatároztam a LIPSS-ek létrejöttéhez ideális paramétereket. A lézer hullámhossza fix, így csak a frekvenciát, a bevitt energiát és az ismétlési számot változtattam. Az alumínium felületen nehéz LIPSS- eket létrehozni, azonban a kísérlet során két frekvencián is jó LIPSS felületeket kaptam. LIPSS felületek egyik jelentősége a ragasztásoknál van, mivel ez a technológia javít a nedvesítésen, ezzel erősebb ragasztott kötés hozható létre.