| RUSZNYÁK ZSÓFIA zsofka0107@hotmail.com Építőmérnöki BSc, 9. félév Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Tamás Enikő Anna egyetemi docens, NKE VTK

A Gemenc talajvízháztartása különböző Duna vízállások esetén

Dolgozatomban a gemenci ártéri erdő talajvízháztartásának vizsgáltam, különös tekintettel a Duna talajvízre gyakorolt hatására. A tanulmányozás alapját a Duna Dráva Nemzeti Park, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által biztosított talajvízállás idősorok, a kutak fúrásszelvényei, csapadék adatok és a Duna vízállás idősorai jelentették. Az adatsorokon összehasonlító vizsgálatot végeztem, mely eredményeként azt a következtetést vontam le, hogy a Duna vízállásával egyidejűleg és azonos ütemben a Gemenc talajvízszintje is rohamosan csökken. Továbbá kijelenthető, hogy a Gemenc talajvízháztartását a helyben hullott csapadék nem befolyásolja, míg a Duna vízjárása jelentős hatást gyakorol rá.
Ezt követően a terület talajvízháztartását egy hidrodinamikai modell segítségével vizsgáltam, mely elkészítéséhez a Processing Modflow 5.3 modellező szoftvert használtam fel. Első körben lehatároltam egy 9 km oldalhosszúságú, és 16 km oldalmagasságú téglalap alakú modellterületet, mely tájolása észak-dél irányú. A modell és a réteghatárok felszínét Surfer szoftver segítségével konstruáltam. A fúrási rétegsorokat alapul véve két modellréteget jelöltem ki. A kezdeti vízszintet a Duna dombori vízmércéjén mért vízszint középvízszintjének meghatározásával adtam meg.
A modell futtatása sikeres volt, a modell alapján becsült talajvízszint potenciálok a Duna közepes nagyvíz alatti vízállása esetén közelítik a kutakban mért értékeket. A nagyvízi több, mint 2 méteres eltérést a modellezett és a mért értékek között azzal indokolhatjuk, hogy a Duna ebben az esetben teljesen elönti az ártéri erdő területét. Ilyen esetben a talajvízszint érzékelő és rögzítő műszereket eltávolítják a kutakból azok megóvása érdekében.
A különböző vízállásokra lefuttatott modellváltozatok szerint, a dolgozatomban felhasznált közepes nagyvíznél alacsonyabb vízállások esetén, a modell a vizsgált terület talajvízállásainak jó becslése lehet.
A Gemenc talajvízszintje a Duna meder- és vízszint csökkenésének következtében egyidejűleg és azonos ütemben csökken. A modellfuttatások között egy fiktív, eddig mért legalacsonyabb dunai vízállástól fél méterrel alacsonyabb vízállást is vizsgáltam, mely bekövetkezése esetén nagy valószínűséggel nem csak a talajvízszint csökkenése, de az elöntések gyakorisága és a vizes területek mértéke is csökkenni fog, mely az élőlények élet és táplálékszerző körülményeit fogja nehezíteni, ezzel teljesen átalakítva a Gemenc ökoszisztémáját.