| NAGY MAGDOLNA magdi.nagy@gmail.com Környezetmérnöki BSc, 5. félév Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Bodáné Dr. Kendrovics Rita egyetemi docens, OE RKK

A vízminőség és a vízhozam kapcsolata a Füzes-patak példáján

Adott egy szennyvíztisztító telep és adott egy kisvízfolyás, amely a szennyvíztisztító telep befogadója. Adottak a kibocsátásra meghatározott határértékek. Adott a lakosság, amely időről időre kifogásokat emel a kisvízfolyás vízminőségével kapcsolatban és adottak a vizsgálatok, amelyek szerint nem történik kirívó szabálytalanság a telepen. A dolgozat célja ennek a nyilvánvaló ellentmondásnak a feloldása volt.

A 9 alkalmas mintavételi sorozat és a hozzá kapcsolódó laboratóriumi mérések során igazolást nyert, hogy a patak vízminősége valóban rossz, messze van a VGT által kitűzött jó állapottól. Ezért az állapotért viszont – a kezdeti feltételezésekkel ellentétben – nem kizárólag a szennyvíztisztító telep felel. A mérések azt is megmutatták, hogy a patak már a szennyvíztisztító telep felett is nagyon rossz állapotban van és természetszerűen a telep ront ezen. Az elvégzett számítások igazolták, hogy a meghatározott kibocsátási határértékek nincsenek összhangban a befogadó terhelhetőségével és ebből adódóan jelenleg nem reális cél a VGT szerinti jó állapot elérése a Füzes-patak tekintetében.

A dolgozat felhívja a figyelmet egy nagyon fontos problémára is: az agglomerációs települések növekedésével az infrastruktúra (valószínűleg gazdasági okokból) nem képes lépést tartani és ennek – ebben az esetben – a környezetünk, és végső soron az emberek viselik a következményeit.