| NANYS MÓNIKA monika.nanys@gmail.com Egészségügyi mérnök MSc, 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport

Juhász Ákos György PhD hallgató, Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport

Szervetlen sók és páratartalom hatása biodegradábilis, nanoszálas szerkezetek létrehozására

A szövetmérnökség egy ígéretes technológiája az elektrosztatikus szálhúzás. A folyamat során nano- és mikroméretű szálakból álló hálók keletkeznek, melyek az emberi szervezet kötőszöveti sejteket körülvevő extracelluláris mátrixához (ECM) hasonlóak. Egy páciens sejtjeinek a szálas struktúrára ültetése, és az így kialakult szerkezetnek a szervezettel való együttműködése segíti elő sebek, sérvek gyorsabb gyógyulását. Azonban, ha a pórusok mérete nem megfelelő, a sejtek nem tudnak a szálak közé jutni, felvenni natív formájukat, így a gyógyulás elősegítése is akadályba ütközik.
          Munkám célja a pórusok növelése ezen szálas rendszerekben, melynek lehetséges módjai közé tartozik szervetlen sók különböző fajtáinak alkalmazása, illetve a páratartalom változtatása. Így a kutatásunk kiterjedt egy alkalmas só, illetve só koncentráció megtalálására, valamint a páratartalom hatásának vizsgálatára a kialakult szálas szerkezetekben. Különböző poliszukcinimid- (17-25 m/m %) és sókoncentrációjú (3-7 m/m % CaCl2, MgCl2 és LiCl) oldatokat készítettem dimetilformamidot használva. Az elektrosztatikus szálhúzás során ebből a viszkózus oldatból elektromos tér hatására képződtek szilárd szálak. A kapott minták mechanikai erejét rugalmassági modulusz mérővel, kémiai összetételét infravörös spektrumok felvételével, illetve a szálak felületét és átlagos szálvastagságot pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam.
          A kutatócsoport által korábban alkalmazott 25 m/m % poliszukcinimid koncentráció helyett 20 m/m %-os rendszereket hoztam létre, ezzel vékonyabb (530 nm és afeletti értékek helyett 200-360 nm átmérőjű) szálak alakultak ki. Bár megjelentek hibahelyek a szálakon, bármelyik só oldathoz adásával ezek eltűntek. A hálók IR spektrumán a polimer eredeti csúcsai mellett újabbak jelentek meg a só hatására. A koncentrációk növelése minden háló esetében a mechanikai teherbírás javulását eredményezte. Különböző páratartalmakon dolgoztam, (27,4%-56,8% között) a magasabb értékeken pelyhesebb, pórusosabb szerkezetek keletkeztek, melyek ideálisabbak lehetnek a sejtek számára.
          Kísérleteim alátámasztották azt a feltevésünket, hogy a só jelenléte befolyásolja a szálak morfológiáját és szálátmérőjét. Megállapítottam, hogy 48% páratartalom egy küszöbérték, mely alatt minden esetben sík minta, míg felette só segítségével egy laza 3D szerkezet keletkezett.