| JENŐVÁRI ÁDÁM adam.jenovari@gmail.com Ipari terméktervező mérnöki MSc BSc, 4. félév Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Prof. Kisfaludy Márta Dla egyetemi tanár, OE RKK

Tok tervezése tárogató hangszerhez

Kulcsszavak: Tárogató;tok;tervezés;gyártás

Dolgozatomat a tárogató nevű, ősi magyar gyökerekkel rendelkező fafúvós hangszer tokjának tervezéséről és kivitelezéséről írtam. Saját motivációm, a hangszerrel kapcsolatos tapasztalataim ismertetését követően bemutattam magát a hangszert, a fúvós hangszerek családjában elfoglalt helyét, használatát, repertoárját, felépítését. A precedenskutatás alatt történelmi és mai tárogató tokok szerkezetét, anyagait, hibáit és jó tulajdonságait vizsgáltam meg. Konkurencia elemzés alatt, lévén, hogy tárogató tokot egyetlen egy vállalkozó készít, nem csak a jelenleg piacon lévő tárogatóhoz készített tokot, hanem a tárogató rokon hangszereinek, például a klarinétnak a tokjait is megvizsgáltam. A vizsgálatok eredményei és a saját tapasztalataimból fakadó igények alapján összeállítottam a termék funkciófáját és követelményjegyzékét. A feltárt funkciók és követelmények ismeretében hozzáláttam a tervezéshez. Készítettem négy elrendezés variációt, melyeket praktikusan a követelmények szempontjai alapján összehasonlítottam és értékeltem. A legmegfelelőbb két, a hagyományos és a klarinét jellegű elrendezéseket részletesen megterveztem, formáit render képeken bemutattam. Ezek után sorra vettem a készülő tok elemeit, kiválasztottam a kereskedelmi forgalomban kapható elemeket gyártó és típus szerint. A kereskedelmi forgalomból a tok fém alkatrészeit, tehát a fogantyút, a békazárakat, a zsanérokat, sarokvédőket és a rögzítésükhöz szükséges kötőelemeket tudtam beszerezni. Egyedi gyártást igényelt a tok külsejét képező textilbőr bevonatú fadoboz és a tok belsejét képező bársony borítású, komplex formájú bélés. A továbbiakban a bélés és a bársony bevonat szóba jövő gyártástechnológiáival foglalkoztam, mely alapján kiválasztottam a vákuumformázást és a flokkolást a gyártáshoz. A külső doboz gyártásához rétegeltlemez fadobozt és textilbőr bevonást választottam. A technikák kiválasztását követően dokumentáltam a kivitelezést, annak felmerült problémáit és megoldásait, összegeztem a költségeket és felmértem a továbbfejlesztési lehetőségeket. Összességében elégedett vagyok a termékkel, olyannyira, hogy használatba is veszem saját, nagy becsben tartott tárogatóm tárolására és szállítására. A terméket szeretném kereskedelmi forgalomba is bocsátani, mert hiszek benne, hogy egy jelenleg hiányzó, praktikus és hasznos terméket sikerült előállítanom.