| PIFFKÓ DÁNIEL piffkodaniel@gmail.com Villamosmérnök BSc, 7. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Berényi Richárd docens, BME VIK

Dr. Géczy Attila Habil. docens, BME VIK

Arduino Nano mikrokontroller megvalósítása és tesztelése biológiailag lebomló hordozón

Kulcsszavak: mikrokontroller; fenntartható; zöld; megújuló; elektronika

Modern korunk elengedhetetlen részei az elektronikai eszközök, melyekkel minden nap találkozunk akár közvetlen, vagy közvetett módon. Sajnos az eszközeink élettartama véges, így elhasználódásuk, tönkremenetelük után a bennük található áramkörök és egyéb elektronikai alkatrészek veszélyes hulladékká válnak. Példaként érdemes megemlíteni, hogy csupán a 2022-es év során közel 59.4 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett világszerte és az eddigi trend, valamint az előrejelzések szerint ez a mennyiség évről-évre 2 millió tonnával növekszik. Belátható, hogy ebben a formában az elektronikai ipar nem fenttartható hosszútávon, hiszen nyersanyagforrásaink, valamint hulladék tárolási kapacitásaink végesek.

Kutatásomban arra keresem a választ, hogy megvalósítható-e működő hardver egy olyan, természetes anyagokból készült hordozón, melynek felépítése nagyon hasonlít a széles körben alkalmazott FR-4 -es hordozóéhoz. A hordozó alapja politejsav (PLA), mely főleg a lebomló csomagolóanyagok, valamint a 3D nyomtatás terén terjedt el, a laminátum vázát pedig lenszálak alkotják. A létrehozott és vizsgált áramkör egy Arduino® Nano mikrokontroller, melyre azért esett a választás, mert világszerte széles körben ismert és használt eszköz, valamint programozása is egyszerű. Az áramkör kapcsolási rajza és layoutja open-source, így könnyen szerkeszthetőek azon részei, melyeket optimalizálni kell a lebomló hordozón megvalósuló gyárthatóság szempontjából.

Dolgozatomban kitérek arra, hogy milyen nehézségek merültek fel a működő áramkör tervezése, elkészítése, valamint szerelése folyamán. Milyen különbségek figyelhetőek meg az FR-4 -es, valamint a lebomló hordozón létrehozott mikrokontrollerek között. Különböző elektromos és mechanikai tesztekkel hasonlítom össze a mikrokontrollereket, mint például analóg jelek kiírásának és beolvasásának pontossága, vagy a gyorsított stressz teszttel (HAST) szembeni ellenállóságuk.