| ANTAL ÁKOS antalakos2000@gmail.com Egészségügyi mérnök MSc, 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Dr. Benyó Balázs Egyetemi tanár, BME VIK

Dr. Szlávecz Ákos Egyetemi docens, BME VIK

Szabó Bálint Doktorandusz, BME VIK

Neural ODE módszerre alapuló kardiovaszkuláris modell paraméter-identifikációs eljárásának kidolgozása személyre szabható folyadékterápia kidolgozása érdekében

Kulcsszavak: személyre szabható modell-alapú terápia; kardiovaszkuláris rendszer; fiziológiai rendszer modellezés; paraméter identifikáció; átviteli függvény

Motiváció: Az akut keringési elégtelenség az intenzív osztályon ápolt betegek kb. 30%-ánál fellép. Ennek kezelésére a folyadék terápia a leggyakrabban alkalmazott kezelési eljárás, azonban az esetek jelentős részében ez sikertelen. A sikertelen folyadék terápia következményei negatívan befolyásolják a beteg kezelésének kimenetelét, megnövelik az intenzív osztályon történő kezelés időtartamát és költségeit. A folyadék terápia eredményességének értékelésére kidolgozásra került egy protokoll, amiben szükség van a centrális artériás vérnyomás értékének meghatározására, ami viszont a klinikai gyakorlatban magas invazivitása miatt nem mért.

Módszerek: Az artériás rendszer működését modellezi az ún. Tube-load modell. A modell egyenleteiből levezethető a frekvenciafüggő átviteli függvény a perifériás (pl. femorális) és centrális artériás vérnyomások között. A dolgozat az átviteli függvény paramétereinek identifikációjával foglalkozik. A dolgozatban alkalmazott identifikációs eljárás az ún. Neural ODE módszerre alapul. A dolgozat bemutatja a Neural ODE módszer adaptálását az adott paraméteridentifikációs problémára, ill. a kidolgozott módszer validációját és verifikációját robusztusságvizsgálat segítségével, ill. mérési adatokon történő alkalmazással.

Eredmények: A dolgozat bemutatja a fejlesztett, és implementált algoritmusokat, amik megvalósítják a Tube-load modellből levezetett átviteli függvény paramétereinek identifikációját. A robusztusságvizsgálat igazolta, hogy a paraméteridentifikációs módszer alkalmazható a paraméterek kezdeti értékének széles tartománya esetén. A Neural ODE módszer a problémára történő adaptációjának kidolgozásához, illetve annak validációjához modell állatokon végzett kísérletek eredményei kerültek felhasználásra, mely adatsorozat lehetővé tette a kidolgozott módszer egymástól lényegesen eltérő élettani helyzetekben történő elemzését, illetve az identifikáció pontosságának elemzését.

Következtetések: A dolgozat bemutatja a Tube-load élettani modell Neural ODE környezetre alapuló paraméteridentifikációs módszerének kidolgozását. A módszer segítségével lehetőség nyílt az identifikációs módszert olyan, állatkísérletek során rögzített mérési adatsoron alkalmazni, mely modellállatok segítségével a lehetséges élettani állapotok széles körét lefedte. Az így meghatározott élettanilag értelmezhető paraméterértékek tere fontos kontribúció a mesterséges intelligencia alapú félautomata folyadék terápia hatásosság értékelési protokoll megalkotásához.