| ZSOLDOS PÉTER zsoldosp44@gmail.com Programtervező informatikus BSc, 3. félév Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Nagy Balázs egyetemi adjunktus, ELTE IK

Elektromiográfiai jel alapú kézmozdulatfelismerés valós időben

Kulcsszavak: Elektromiográfia, teleoperáció, rekurrens neurális háló

1. A kutatás rövid indoklása
A tanulmány célja egy olyan telerobotikai rendszer fejlesztése, amely az emberi izomtevékenység elektromos jeleit és térbeli mozgási adatokat felhasználva biztosít távoli vezérlést egy robotkar számára. A robotok gesztusalapú irányítása az ember-robot interakciók új dimenzióját nyitja meg, lehetővé téve természetesebb és intuitívabb vezérlést. A kutatás azért különösen releváns, mert a telerobotika fejlődése kulcsszerepet játszhat például a gyógyászatban, az ipari automatizálásban vagy akár a veszélyes környezetekben végzett munkákban.

2. Az alkalmazott módszerek rövid bemutatása
A rendszer a Myo armband által érzékelt elektromiográfiás (EMG) és inerciális mérési egység (IMU) adatok feldolgozására épül. Az EMG jelek tisztítására Butterworth sávszűrőt alkalmaztak, míg az IMU szenzor quaternion formátumú adatait Euler-szögekké alakították. Az adatfeldolgozás központi eleme egy Gated Recurrent Unit (GRU) alapú mélytanulási modell, amely képes a kézmozdulatok osztályozására, elérve a 82,92%-os pontosságot új adatokon. A robot mozgását ezen osztályozás eredménye és az IMU adatok alapján irányítják.

3. Saját eredmények bemutatása
A kutatás során megvalósított rendszer egy GRU alapú mélytanulási modellt alkalmazott, amely jelentősen javította a mozdulatok osztályozásának pontosságát a korábbi többrétegű perceptronos modellekhez képest. Az elért 82,92%-os pontosság a telerobotikai alkalmazások szempontjából ígéretesnek bizonyult. Az EMG és IMU adatok integrációja lehetővé tette a pontos és valós idejű gesztusalapú vezérlést, miközben a rendszer robusztussága is nőtt, különösen változó környezeti körülmények között.

4. Főbb következtetések
A tanulmány eredményei igazolták, hogy a Myo armband és a GRU alapú mélytanulási technikák kombinációja hatékonyan alkalmazható a telerobotikai rendszerek fejlesztésében. A rendszer intuitív gesztusalapú vezérlést biztosít, amely nemcsak növeli az ember-robot interakció hatékonyságát, hanem új lehetőségeket nyit a robotok alkalmazásában. A kutatás hozzájárul ahhoz, hogy a telerobotika területén fejlettebb és felhasználóbarátabb megoldások szülessenek, különösen a precíz, valós idejű irányítás terén.

--- ACM klasszifikáció ---

- Hardware / Communication hardware, interfaces and storage / Signal processing systems

- Human-centered computing / Human computer interaction (HCI) / Interaction techniques / Gestural input

- Computing methodologies / Machine learning