| SAJDIK TAMÁS sajdiktomi@gmail.com Faipari Mérnöki BSc, 7. félév Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Báder Mátyás kutató, SOE FMKK

Rostirányban tömörített faanyag nyúlási tartalékának vizsgálata különböző nedvességtartalmak és tejsavas kezelés esetén

Kulcsszavak: gyűrűslikacsú fafajok, szórtlikacsú fafajok, roncsolásos vizsgálat, szakadási képek

A rostiránnyal párhuzamosan tömörített fa sokféleképpen felhasználható, elsősorban a bútoriparban. Vizsgálataink adatai és diagramjai bizonyítják a rostirányban tömörített faanyagban a nyúlási tartalék meglétét, melynek ismerete fontos tényező lehet a további tudományos vizsgálatok során. Nemcsak a nyúlási tartalék meglétére találtunk bizonyítékot, hanem arra is, hogy a tömörített faanyag hajlíthatósága 3-4-szer nagyobb, ha a rosttelítettségi pont közelében van. A faanyag előnytelen tulajdonsága a rossz méretstabilitás. Különböző dőjárási tényezők (hő, páratartalom, nedvesség) hatására erőteljesen deformálódik, zsugorodik, dagad. A tejsavas kezelés előnyös tulajdonsága, hogy jelentősen javíthatja a faanyagok méretstabilitását. Vizsgálataink következő kérdése, hogy a tejsavas kezelés hogyan befolyásolja a rostirányban tömörített fa nyúlását, azaz hajlítási tulajdonságait.