| HORVÁTH ÁKOS akoskah12@gmail.com Orvos Osztatlan, 10. félév Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar |  |
| --- | --- |

Témavezető:

Dr. Marton Nikolett egyetemi adjunktus, SE ÁOK

Gyulladásos aktivitás meghatározása alkalmas fotonszámláló CT protokoll optimalizálása perifériás arthropathiákban

Kulcsszavak: fotonszámláló detektoros CT, spektrális képalkotás, jódtérképezés, perifériás arthritis

Bevezetés:

A perifériás immunmediált arthropathiák esetében új típusú fotonszámláló detektoros CT készülékkel, szemikvantitatív jódtérképezéssel vizsgálható az ízületek, inak gyulladása, mely segítséget nyújthat a betegség aktivitásának megítélésében és a terápiás döntéshozásban. A technika újdonsága miatt azonban még nincs elfogadott ajánlás a mérések kontrasztanyag beadás utáni időzítésére vonatkozóan.

Célkitűzés:

Kutatásunk célja az intravénás kontrasztanyag adminisztráció ideális időpontjának meghatározása.

Módszerek:

13 (81,81% nő; életkor [átlag ± standard deviáció] 58,08 ± 21,31 év) arthropathiás páciens kétoldali (n=26) csukló-kéz régiójáról készítettünk 0,4 mm szeletvastagságú natív, illetve kontrasztanyag intravénás beadása (1 ml/ttkg; 2,5 ml/sec flow) után 120, 180 és 240 másodperc elteltével CT felvételeket. A legaktívabban halmozó, gyulladt ízületekben és peritendon lágyrészekben az eltérő fázisokon identikus helyeken spektrális rekonstrukciókon (összesen n=276 mérési pont) megmértük a kontrasztanyag koncentrációt és a denzitást, az izmok (n=100), zsírszövet (n=100) és erek (n=100) deniztására és kontraszthalmozására kontrollálva. A CT vizsgálaton regisztrált synovitist, tenosynovitist ultrahang méréssel verifikáltuk. A különböző időpontok közti változás detektálására kevert hatásos lineáris regressziós modellt használtunk. A dózisértékek és a páciens karakterisztika jellemzésére deskriptív statisztikát alkalmaztunk.

Eredmények:

A gyulladásos aktivitást mutató képletek minden mérési időpontban szignifikánsan (p<0.001) eltérő denzitásértékekkel, illetve a kontrasztos méréseken szignifikánsan különböző koncentráció értékekkel rendelkeznek a zsírszövethez és az érképletekhez képest. A posztkontrasztos mérési időpontok között az inflammált területek denzitás és koncentráció értékeiben szignifikáns különbség nem mutatkozott. Egy mérési fázis átlagosan [átlag ± standard deviáció] 0,056 mSv ± 0,011 mSv effektív dózisnak felel meg, a posztkontrasztos dózisértékek között nem mutatkozott különbség.

Következtetések:

Mivel a különböző posztkontrasztos mérési időpontok között nem azonosítottunk érdemi különbséget a denzitás, halmozás-, és dózisértékekre vonatkozóan, így a 120 másodperces protokoll lehet a legoptimálisabb az idő rövidsége miatt.