| BIRÓ DÓRA biro.dora@science.unideb.hu Villamosmérnöki MSc, 4. félév Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar |  |
| --- | --- |

Témavezetők:

Prof. Dr. Paripás Béla egyetemi tanár, ME GÉIK

Dr. Kardos Ádám egyetemi docens, DE TTK

Kis büdzsé, nagy tudomány: Besugárzási tesztek kis költségvetésből

Kulcsszavak: félvezetők; költséghatékony; adatgyűjtés; radioaktív; besugárzás

A teljes ionizáló dózis monitorozása napjainkban létfontosságú feladat a sugárzási
körülmények között alkalmazott eszközök körében. Legyen szó űrkutatásról, vagy ember
alkotta sugárzási környezetről, az eszközöknek szigorúan helyt kell állniuk. Az elektronikai
eszközökben tapasztalható sugárzási hatások típusa és mértéke jelentősen függ az adott
eszköz tulajdonságaitól és a környezetbeli sugárzási viszonyoktól. A sugárzásálló eszközök
gyártása és validálásuk sokkal költségesebbek, mint a kereskedelmi forgalomban kapható
eszközök használata.
Megvizsgáltam a gamma-sugárzás hatását hat különböző, teljesen más feladatot betöltő
kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészre, amelyek együttesen akár egy teljes
elektronikai rendszert is alkothatnak. Három különböző vizsgálatot végeztem, hogy
megállapítsam a komponensek sugárzástűrését. Az első referenciamérésként szolgál, ahol
sugárzásmentes környezetben normál működés alatt vizsgáltam meg a választott, később
besugározni kívánt eszközt. A második és harmadik vizsgálattal a gamma-sugárzás
akkumulálódó hatását figyeltem meg. Komponenstől függően más-más működési paramétert
vettem figyelembe, ezen paraméterek degradálódását ábrázoltam a besugárzás függvényében.
Az eredmények azt mutatják, hogy a félvezetőkben a besugárzás során a telítődési folyamat
olyan eltolódást okozhat az eszköz paramétereikben, amely akár irreverzibilis károkkal jár, ha
az eszköz nem rendelkezik megfelelő túláram védelemmel vagy sugárzást árnyékoló
anyaggal. A felmerült költségek összegzésével elmondható, hogy nem szükséges milliókat
költeni a mérőműszerekre és gyártó által validált sugárzásálló eszközökre, alacsony
költségvetésből is lehet tudományt „csinálni”.